XmlViewerEx 软件使用说明

Camyu港宇科技

修订记录

| 版次 | 更改说明和原因 | 拟制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 初版 | 2024-05-06 |  |  |
| 2.0 | [新增] 3.4拷贝已生成的串口指令 [更新] 2.启动软件 4.注意事项 | 2024-07-23 |  |  |

- 目录

1. 前言	1

2. 快速启动软件	1

3. 浏览 XML 文件及生成属性读、写指令	1

3.1 选择 XML 文件	1

3.2 生成读取属性指令	2

3.3 生成写入属性指令	2

4. 注意事项	2

- 前言

XmlViewerEx 软件用于浏览符合 GenICam 标准的 XML 文件，及生成属性读、写串口通讯指令（十六进制字符串），串口通讯协议见《CameraLink通信协议-r2.pdf》“2.3 串口协议概述”小节。

- 启动软件

1）Windows平台

进入应用程序目录，双击软件包中“Start_XmlViewerEx.bat”脚本。

2）Linux平台

打开控制台终端，进入应用程序目录，执行命令（运行脚本）：

sh RunAppTool.sh Custom_Camyu_XmlViewerExQt

- 浏览 XML 文件及生成属性读、写指令

  - 选择 XML 文件

将XML文件拖动到软件窗口即可自动加载并解析XML。

  - 生成读取属性指令

点击窗口左侧罗列属性名称，自动在窗口右侧生成串口指令，并自动复制到剪切板。

  - 生成写入属性指令

在窗口左侧输入属性值并回车，自动在窗口右侧生成串口指令，并自动复制到剪切板。

  - 拷贝已生成的串口指令

点击右侧生成好的串口指令列表项，将自动复制串口指令。

- 注意事项

- 如果 XML 文件不符合 GenICam 规范，XML 文件可能解析失败，请参考软件包doc/《GenICam_Standard_v2_1_1.pdf》；

- 有些属性可设置范围显示是不准的，因为软件是静态解析的，没有实际连接设备，就没有读取到真实的数据，因此提供了一个较大的范围。如有疑问，客户可咨询厂家。

（完）